Podrobná specifikace a požadavky na vozidlo a vestavbu

TV INSPEKČNÍ KAMEROVÝ SYSTÉM I.

Multifunkční kamerový TV-inspekční systém pro optickou kontrolu stok v rozsahu DN150 – DN1200, včetně stok vejčitých, se záznamy ve Full HD rozlišení, revize kanalizačních přípojek od DN100, příprava systému pro trasování přípojek, čištění přípojek ze strany hlavního řadu, vestavěný do vozidla s nosností do 5 t.

Vozidlo

- Motor

- motor vznětový

- zdvihový objem min. 2000 cm3

- výkon motoru min. 120 kW

- emisní norma EURO 6

- alternátor 250 A

- dvojmontáž vzadu

- Převodovka

- automatická

- Kabina

- skříňový vůz se zvýšenou střechou, celková délka do 6 m

- s možností průchodu řidiče do prostoru operátora a zadní části vozu, bez dělící příčky

- elektricky nastavitelná zrcátka s vyhříváním

- elektrické ovládání oken řidiče a spolujezdce

- multifunkční volant, výškově i osově stavitelný

- mlhovky

- automatický spínač denního svícení

- počet míst k sezení – 2

- otočné sedadlo spolujezdce s loketní opěrkou

- airbag s předpínači bezpečnostních pásů pro řidiče i spolujezdce, airbagy hlavové a boční, řidič i spolujezdec

- výškově nastavitelné sedadlo řidiče, opěrka ruky vpravo, bederní opěrka

- výškově nastavitelné opěrky hlavy

- loketní opěrky na dveřích řidiče a spolujezdce

- imobilizér

- centrální zamykání s rádiově dálkovým ovládáním

- multimediální systém s Hands Free, Bluethooth s úhlopříčkou cca 7“

- USB vstup 1ks

- klimatizace – řidič a spolujezdec

- potahy sedadel látkové

- ochranné potahy sedadel

- gumová podlaha v kabině

- gumové koberce

- zásuvka v kabině 12 V česká verze – 1 ks

- Podvozek

- pohon manuálně řaditelný 4x4

- rozvor kol min. 3660 mm

- servořízení

- zesílený přední i zadní stabilizátor nápravy

- Nástavba

- celková zátěžová hmotnost vozidla max. 5000 kg

- nákladní prostor d. / š./ v. vnitřní min. 3300/1800/1950 mm

- dveře posuvné vpravo, plné

- zadní dveře křídlové plné, otevíratelné min. 270o, při otevření bezpečně zajistitelné (magnet)  * výplně dveří viz. vestavba

- nástupní schůdek u zadních dveří po celé šířce

- elektrický výsuvný schůdek u posuvných dveří

- boční poziční světla

- klimatizace a nezávislé topení – vestavba

- LED osvětlení nástavby

- Brzdy

- ESP (včetně BAS+ABS+ASR+EBV)

- brzdová soustava s ABS, ASR a EBV

- Barva

- barva modrá RAL (uvést č. barvy, doložit vzorek)

- Ostatní

- celková přípustná hmotnost zapsaná v TP do 5000 kg

- brzdový asistent aktivní

- štítky a dokumentace v českém jazyce

- oranžová výstražná rampa na střeše vozidla zapsaná do TP vpředu a vzadu, záblesky v přední masce a do otevřených zadních dveří

- couvací kamera s přenosem na displej

- akustická signalizace při couvání

- akustická signalizace pro řidiče při překážce vpředu

- akustická signalizace při nezapnutí bezpečnostního pásu

- asistent pro kompenzaci bočního větru

- asistent mrtvého úhlu

- asistent jízdních pruhů s možností deaktivace

- oddělovací relé baterie

- svorkovnice pro další funkce

- palivová nádrž cca 70 l

- otevřený modul – data pro GPS monitoring

- digitální tachograf – II. generace

- povinná výbava

- plnohodnotné rezervní kolo s nářadím a zvedákem

- návod k obsluze v českém jazyce

Vestavba

1.   Hlavní kamerová hlava pro inspekci hlavního řadu

- rozsah DN150 – DN1200

- rozlišení Full HD

- barevný obraz

- hlavice otočná ve dvou osách

- ostření ručně nebo automaticky

- automatická světelná clona

- zoom min. 10x optický, 10x digitální

- plnění vnitřního prostoru dusíkem nebo vzduchem

- hlídání ztráty jeho tlaku s následnou signalizací

- přídavné osvětlení – provedení otočné, pokud je nezbytné pro provádění inspekce

- zobrazení polohy kamery na TV monitoru

- Satelitní kamera

- rozsah od DN100

- rozlišení Full HD

- otočná hlava ve dvou osách

- s možností výsuvu minimálně 20 m

- barevný obraz

- automatické i ruční ovládání funkcí – ostření, světelná clona

- „umělý“ horizont

- plnění vnitřního prostoru dusíkem nebo vzduchem

- hlídání ztráty jeho tlaku s následnou signalizací

- vysílač pro lokalizaci polohy

- měření délky vysunutí

- pomocná kamera pro sledování navádění do přípojky

- Příprava systému trasování přípojek

- Kamerový vozík

- rozsah použití pro DN150 – DN1200

- s možností umístěním hlavní nebo satelitní kamery

- se zadní kamerou pro sledování pohybu vzad (případně jiná alternativa umístění kamery pro sledování pohybu vzad)

- dálkově nastavitelná výška ramen kamerové hlavy

- stranové ovládání

- aktivní ochrana před převrácením

- adaptér pro vejčité profily

- plynulá regulace zpětného chodu

- ovládání směru pohybu ruční / automatické

- čidlo pro měření sklonu

- vysílač pro lokalizaci polohy

- lokátor s dosahem minimálně 8 m

- plnění vnitřního prostoru dusíkem nebo vzduchem

- hlídání ztráty jeho tlaku s následnou signalizací

- přídavné osvětlení s minimem kabelových spojů, pokud je nezbytné pro provádění inspekce

- výkyvná koncovka pro připojení kabelu

- přídavná závaží pro zlepšení kontaktu se stěnou potrubí

- sady kol pro celý rozsah dimenzí a materiálů

- nástavba vozíku pro uchycení a vedení hadice pro tlakové čištění přípojek

- Kabelová cívka

- kompaktní plně automatizovaná cívka s dálkovým ovládáním

- délka kabelu min. 400 m

- automatické zavádění kabelu

- plynulá regulace otáček, spojka, brzda

- elektronické snímání délky odvinutí kabelu

- ovládání automatické / ruční

- bezpečnostní vypínač

- teleskopické výsuvné rameno s integrovaným jeřábkem s nožním ovládáním

- osvětlení pracovního prostoru LED osvětlením

- Přídavné zařízení pro satelitní čištění přípojek

- rozsah od DN150

- 40m tlakové hadice s čistící tryskou

- tlačný systém pro zavádění hadice ze strany hlavního řadu

- volný pohyb hadice při proplachování

- napojení tlakové hadice na  externí zdroj vody

- PC, SW a kontrolní monitory

- PC v průmyslovém provedení s min. dvěma předními výstupy USB

- zpracování výstupních protokolů alternativně dle ATV M143/2 nebo EN 13508-2

- operační systém i veškeré programy v češtině

- SW pro zpracování a vyhodnocování záznamů v cz vč. sat. prohlížení ve formátech MPEG2, MPEG4, vč. pořizování fotografií a protokolů v pdf. formátu, umožňující import dat do GIS

- měření sklonu

- obrazový a filmový záznam z průběhu inspekce

- aktivní protokol

- 2x PC monitor

- barevná inkoustová tiskárna pro tisk grafických výstupů z TV inspekce

- jednoduchá obsluha SW

- Vestavba a napájení – prostor operátora

- izolovaný prostor operátora s nezávislým topením a klimatizací

- posuvné zajistitelné dveře oddělující prostor operátora a zadní část vozu

- ergonomické provedení pracoviště technika

- provedení vestavby nábytku z materiálů odolných působení vlhka

- zásuvky a police pro dokumentaci a příslušenství

- 3x el. zásuvky  220V

- odkládací skříň na oděvy

- polstrovaná lavice

- otočná židle

- osvětlení všech prostor LED světly

- komunikační zařízení mezi členy obsluhy

- zásobník vody min. 70 l pro čištění zařízení, s čerpadlem

Vestavba a napájení – prostor obsluhy

- systém napájení z akumulátorů, včetně přídavného dobíjení z vozidla

- kamera pro kontrolu pracovního prostoru

- výsuvné zásuvky pro umístění příslušenství

- výsuvné zásuvky pro dva kamerové vozíky

- zásuvky pro nářadí a příslušenství

- podlahová deska nerezová, u stěn zahnutá +10 cm

- instalace výplní zadních dveří z nerezu

- Příslušenství

- sady provozních náhradních dílů

- sada nářadí pro obsluhu zařízení

- Další podmínky

- servis v ČR

- zaškolení obsluhy

- návod k obsluze v českém jazyce