1. Technická zpráva

Obsah:

1.1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	2

1.2	ZADANÝ ÚKOL	2

1.3	POLNÍ PRÁCE	2

1.3.1	Popis zájmového území	2

1.3.2	Vyhledání daných bodů bodového pole	2

1.3.3	Podrobné zaměření	2

1.4	ZPRACOVÁNÍ	2

1.5	SEZNAM PŘÍLOH	3

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Objednatel:			Brněnské vodárny a kanalizace a.s.

Pisárecká 555/1a

603 00 Brno

Akce:					ČOV Brno - Modřice

Zpracovatel:			AQUATIS a.s.

Botanická 834/56

602 00 Brno

Stupeň dokumentace:		Geodetické podklady

## ZADANÝ ÚKOL

Na základě požadavků odběratele byly provedeny požadované geodetické práce v areálu ČOV Brno – Modřice. Jejich rozsah byl zřejmý z předaného zákresu. Jednalo se o:

    - revizi a doplnění bodové pole v areálu ČOV Brno - Modřice

    - aktualizace účelové mapy ČOV Brno – Modřice a doměření změn včetně nových povrchových znaků inženýrských sítí a viditelných kabelových tras

## POLNÍ PRÁCE

### Popis zájmového území

Zaměřovaný prostor se nachází v areálu ČOV Brno – Modřice na ulici Chrlická 552.

### Vyhledání daných bodů bodového pole

V rámci přípravných prací byly získány z archivu fy AQUATIS a.s. podklady o daném polohovém a výškovém bodovém poli - viz Seznam souřadnice a výšek - příloha č.2. Veškeré měření bylo připojeno na základní vytyčovací síť v areálu ČOV v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Balt po vyrovnání.

Nové bodové pole bylo zbudováno tak, aby bylo možno danou lokalitu podrobně zaměřit podle požadavků odběratele.

### Podrobné zaměření

Rozsah zaměření byl dán odběratelem zákresem do mapy 1:500. Jednalo se zaměření změn polohopisu a povrchových znaků inženýrských sítí v areálu ČOV Brno - Modřice. Zaměření proběhlo v době 3.-4. 2017. Pro zaměření byla použita totální stanice TOPCON GTS 9001.

## ZPRACOVÁNÍ

Naměřená data byla zpracována programem GEUS. Účelová mapa byla zpracována v grafickém editoru Geopol (nadstavba AutoCADu) - soubor AQUATIS_COV_MODRICE_2017.DWG. Tento soubor zachycuje situaci v areálu ČOV se stavem ke dni 11.4.2017 (viz Účelová mapa - příloha č.3).

Soubory použité při zpracování jsou uloženy u zpracovatele.

Soubor DWG byl vykreslen barevně na bílý papír na plotru fy Océ.

Dodací a kvalitativní podmínky jsou v souladu s platnými předpisy pro geodetické a kartografické výkony, kterými se provádí zákon č. 200/94 Sb. o zeměměřictví, svými náležitostmi a přesností odpovídá těmto předpisům a podmínkám smlouvy s odběratelem.

Mezní odchylky stanovené pro jednotlivé úkony nebyly překročeny.

## SEZNAM PŘÍLOH

| 1. | Technická zpráva |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Seznam souřadnic a výšek |  |
| 3. | Účelová mapa 1:500 (3 díly) |  |
| 4. | Polní a výpočetní elaborát |  |
| V Brně 27.4.2017 |  | Vypracoval: Libor Adámek |

Číslo ověření: 12/2017