Příloha č. 6 - Technická specifikace a požadavky na vozidlo a nástavbu

KOMBINOVANÉ KANALIZAČNÍ VOZIDLO S RECYKLACÍ

(specifikace požadavku)

Vozidlo

- Motor

- motor vznětový

- zdvihový objem min. 12 000 ccm

- výkon od 350 kW

- emisní norma EURO 6

- motorová brzda

- alternátor min. 150 A

- přídavný kryt motoru

- vyhřívání palivového filtru

- předřadný palivový filtr s odlučovačem vody

- odemčený modul pro vnější výměnu dat (FMS sběrnice)

- Provozní údaje

  - pohon 8x6

  - maximální stavební výška kompletního vozidla 3,8 m

  - délka kompletního vozidla max. 10 m

  - celková hmotnost dle národního schválení 32 t

  - objem palivové nádrže – vpravo od 400 l

  - objem nádrže AD Blue – vpravo od 40 l

  - palivová nádrž a nádrž na AdBlue - s uzamykatelným uzávěrem

  - síto pro plnící hrdlo palivové nádrže

- Převodovka

- manuální 16 stupňová

- přídavná nebo pomocná převodovka vhodná pro činnost nástavby vozidla

- modul a příprava pro montáž nástavby

- Kabina

- denní, krátká, zadní část plná

- ochranná mřížka chladiče v přední masce

- míst k sezení – 2

- sluneční clona nad předním oknem

- čelní okno a okna dveří tónované

- ovládání okna dveří elektrické pro řidiče a spolujezdce

- plná zadní stěna kabiny

- skleněný střešní poklop, manuálně ovládaný

- odkládací přihrádka nad čelním oknem

- nástupní madla pro řidiče a spolujezdce

- plastová podlahová krytina

- vnitřní potahy dveří omyvatelné

- gumové koberce na podlahy

- vyústění vysokotlakého vzduchu v kabině, vzduchová pistole

- digitální klimatizace s automatickou regulací

- cyklónový filtr

- nezávislé naftové topení

- zamykání dveří, dálkové centrální zamykání - 4 ks klíčů

- příprava na montáž jednotky – mýto

Zrcátka

- elektricky nastavitelná zpětná zrcátka s vyhříváním - chráněna přídavnou mřížkou

- širokoúhlé zrcátko vyhřívané, elektricky nastavitelné

- zrcátko na obrubník vpravo

- blízkopohledové zrcátko, přední

Volant – multifunkční

- výškově a sklonově stavitelný multifunkční volant

- zámek volantu s imobilizérem

- tempomat

- sedadlo řidiče a spolujezdce vzduchově odpružené

- sedadlo - látkové potahy sedadel standardní kvality

- sedadlo - vyměnitelné ochranné potahy obou sedadel

- úložný box mezi sedadly, uzamykatelný

- loketní opěrka u řidiče

Světla + osvětlení

- hlavní světlomety LED

- světlomety LED - přední, zadní, odbočovací

- přídavné mlhové světlomety v předním nárazníku

- světla pro denní svícení LED se zapojením zadních světel LED

- boční poziční osvětlení

- ochranná mřížka předních světlometů odnímatelná

- ochranná mřížka přídavných světlometů, odnímatelná

- ochranná mřížka zadních světlometů, odnímatelná

- pracovní světlomet umístěný vzadu spínaný z kabiny vozidla (zadní přídavný couvací světlomet) – LED – 2 ks

- osvětlení nástupu pro řidiče a spolujezdce

Elektronická výbava

- palubní počítač

- autorádio s DAB, HF Bluetooth, integrace Smartphone, USB vstup

- digitální tachograf Smart, včetně kalibrace

- zásuvky v kabině 12V - 2ks a 24V - 2ks - (česká verze)

- Podvozek

- rozložení náprav: 1+3

- pneu rozměr - přední nápravy a poslední zadní nápravy: cca 385/65 R22,5

- pneu rozměr - zadních náprav první a druhé: cca 315/80 R22,5

- nápravy vzduchově odpružené  - všechny

- náprava  řiditelná – přední

- náprava poslední zadní -  řiditelná, nezvedací

- bubnové brzdy na přední a zadní nápravě

- dvouokruhový systém řízení

- stabilizátor na přední a zadní nápravě

- uzávěrka diferenciálu na zadní nápravě a uzávěrka mezinápravového diferenciálu

- plné plastové blatníky na zadních nápravách

- zadní blatníky včetně gumových zástěrek

- elektronické vzduchové pérování s funkcí změny světlé výšky: -/+ 900 mm

- vysoušeč vzduchu vyhřívaný

- přední plastový nárazník – tmavý

- zadní nárazník, ocelový

- ochrana proti podjetí

- vyprošťovací, odtahovací přípoj (vpředu, vzadu)

- výfuková roura vzhůru vytažená - vpravo nahoře

- BOZP

- stabilizační systém ESP včetně podsystémů

- kontrola pro bezpečnostní pás na straně řidiče

- systém sledování zatížení náprav, orientační - včetně čidel

- výstražná světelná a akustická signalizace na konci rámu při zařazení zpátečky

- zadní couvací kamera s mechanickým krytím

- vozidlo vybavit výstražným zařízením oranžové barvy umístěná na střeše kabiny – LED – 2 ks

- vozidlo vybavit výstražným zařízením oranžové barvy umístěná v přední masce     (2 ks) a v zadním nárazníku (2 ks) s LED zábleskovými světly

- reflexní páska na kabině

- Barva

- kabina barvy modré uvést č. barvy nebo doložit vzorek

- podvozek černá

- nástavba barvy modré uvést č. barvy nebo doložit vzorek

- Příslušenství k podvozku

- náhradní kolo (rezerva), bez úchytů pro upevnění na vozidlo

- zvedák  min. 32 tun

- povinná výbava

- zakládací klíny – 2 ks

- hasící přístroj s uchycením umístěným v kabině

- reflexní sklopná tabulka "A" - umístění mimo plochu pod oknem, které je určeno k polepu

- návod k obsluze v českém jazyce

Nástavba

1.   Vodní nádrž

- válcový nerezový kotel v tlakovém provedení s kruhovými výztuhami

- objem nádrže – 10 000 l

- možnost variantního dělení nádrže na kalovou a vodní komoru s pneumatickou aretací dělící stěny

- hydraulicky ovladatelné zadní víko otevírající se v celém průřezu tanku se sacím a vypouštěcím šoupátkem DN 125 mm

- řešení přizpůsobené pro umožnění kontroly obou komor cisterny

- možnost plnění nádrže vodou z hydrantu přes koncovku „C“ z obou stran vozidla

- indikace plnění jednotlivých prostorů nádrže stavoznaky

- Vakuové zařízení

- vývěva (vodokružná pumpa) o přepravním výkonu 3 000 m3/ hod. při 60% vakuu a 50°C – doložit technický list

- optimální sací výkon pro průměr savice DN 125

- odhlučnění, chlazení – popsat

- nutné uvést příkon vakuového čerpadla, délku a průměr sacího potrubí mezi čerpadlem a kalovou komorou

- počítadlo provozních hodin

- Výložník

- paralelní vedení sací a tlakové hadice

- hydraulické ovládání

- savice DN 125 mm

- otočné rameno v rozsahu min. 180°

- stranový dosah od osy vozidla min. 4 m

- pozvedání savice ramenem s možností aretace pracovní výšky (práce pod trolejovým vedením), s možností úplného uzamčení vypínačem na klíč

- Vysokotlaké zařízení

- vysokotlaké čerpadlo se třemi písty (plunžrové)

- provedení se zvýšenou odolností proti abrazi (nečistoty v recyklované vodě)

- požadovaný výkon 315 l/min. s plynulou regulací

- pracovní přetlak 170 barů s plynulou regulací

- ochrana čerpadla proti přetlaku

- ochrana proti chodu „na sucho“

- možnost vyprázdnění tlakového čerpadla a hadic v zimním období

- počítadlo provozních hodin

- Hadicový buben hlavní

- pro možnou zásobu 160 m, hadice DN 32mm

- hydraulický pohon s plynule nastavitelnou rychlostí pohybu navíjení a odvíjení

- otáčení s výložníkem o 180°

- měření délky odvinuté hadice

- automatické řádkování hadice

- Hadicový buben pomocný

- osazení v zadní části nástavby

- pevně kotvený s ručním odvíjením

- pro kapacitu 60 m vysokotlaké hadice DN 13 mm

- Zařízení na regeneraci vody

- automatický provoz

- výkon odpovídající kontinuálnímu chodu tlakového čerpadla

- uvést max. velikost pevných částic v čerpaném médiu, citlivost na tuky, jíly atd.

- popsat systém a způsob čištění zařízení recyklace

- ochrana proti tukům (ocelová zástěna)

- Ovládání nástavby a obslužný panel

- panel namontován v zadní části vozidla

- ovládání nástavby pomocí systému CAN -  BUS

- ovládání tlakového čerpadla zapnuto – vypnuto

- start – stop vozidla z obslužného panelu a dálkového ovládání

- plynulá regulace tlaku vody

- ovládání vývěvy zapnuto – vypnuto

- ovládání ventilu sání tlak – výtlak

- ovládání víka cisterny otevřeno – zavřeno

- ovládání navijáku hadic

- vakuový manometr, počítadlo motohodin

- tlakový manometr, počítadlo motohodin

- dálkové ovládání s displejem (zobrazení tlaků, otáček, délky odvinuté hadice)

- Příslušenství

- 140 m tlakové hadice DN 32 mm – 1 ks

- 40 m tlakové hadice DN 13 mm – 1 ks

- 20 m sací vypouštěcí hadice DN 125 mm, včetně koncovek a sacího kusu s přisáváním vzduchu na konci hadice – 1 ks

- sací nástavec včetně rychlospojky a hradítka

- ochranné rolny pro hadice: 1x vrchní, 1x spodní

- tryska čistící universální 32 mm – 2 ks

- tryska prorážecí 32 mm – 1 ks

- tryska těžká 32mm – bomba – 1 ks

- tryska těžká 32mm – buldozer – 1 ks

- tryska těžká 32mm – buldog – 1 ks

- tryska Skipjack 32 mm - osm čistících trysek – 1 ks

- všechny uvedené trysky s vložkami pro použití recyklované vody

- otočný kloub 32mm - před trysku

- chránička „tygří ocas“ – 1 ks

- vysokotlaká pistole na malou hadici

- Další vybavení

- uzamykatelné skříňky na nářadí

- schránka na trysky včetně držáků trysek

- uzamykatelná skříňka na pracovní obleky (vyhřívaná)

- výsypka pod zadním víkem s uzavíratelným čelem

- nádoba na vytěžené předměty

- uzavíratelné skříňky na přepravu savic na obou stranách vozidla (vana)

- boční zakrytování vývěvy a vysokotlakého čerpadla

- hliníkový žebřík pro výstup na nástavbu

- naviják pro uchycení rolen v šachtě

- držák dopravních kuželů a ohrádek

- centrální mazání nástavby ze zásobníku pomocí čerpadla

- pracovní (LED) reflektor na výložníku pro osvětlení šachty

- zásuvka na přenosné pracovní světlo

- 1 ks výstražného stroboskopického majáčku na nástavbě nebo na výložníku

- pracovní světlo s kabelem v provedení (LED) – 1 ks

- 30 l nádrž na čistou vodu s kohoutkem (na mytí rukou)

- zadní blatníky včetně zástěrek (gumových)

- vhodná kapotáž dle situování jednotlivých prvků nástavby

- reklamní tabule po obou stranách vozidla o ploše 2 x 0,5m

- návod k použití a katalog ND v českém jazyce

- vyvedení vzduchové přípojky v zadní části vozu na rychlospojku

- vysokotlakou vzduchovou hadici s pistolí s manometrem a koncovkou na ventilek

- LED osvětlení po stranách vozidla na osvětlení pracovního prostoru kolem vozidla – ovládání z ovládacího panelu – 4 ks

- odvětrání vývěvy komínkem kolmo vzhůru

- pracovní rameno osadit elektrickým lanovým navijákem s min. délkou 8 metrů ocelového lana s nosností max. 400kg - pro zvedání poklopů a mříží

Ostatní

- kompletní vozidlo s nástavbou musí plnit požadavky zákona č. 56/2001 Sb.

- dostavba musí být schváleného typu nebo jednotlivě schválená

- dokumenty k vozidlu a přestavbě dle platné legislativy pro provoz na pozemních komunikacích - vypsat veškeré dokumenty

- dovybavení vozidla označením a osvětlením dle platné legislativy

- vybavit výstražným zařízením oranžové barvy zapsaným v TP

- technický nákres s rozložením na nápravy včetně nástavby - s nákladem

- kontrolní dny nástavby v nenalakovaném stavu

Zaškolení obsluhy:

Zaškolení obsluhy, včetně provozního odzkoušení bude provedeno v rámci předání a převzetí zakázky – vozidlo, nástavba.

Servis - vozidlo:

Servis je požadován v ČR.

Nejbližší servisní středisko – uveďte název a adresu

Termíny garančních prohlídek – uveďte intervaly.

Hodinová sazba servisu – uveďte (Kč bez DPH).

Servis - nástavba:

Servis je požadován v ČR.

Nejbližší servisní středisko – uveďte název a adresu

Termíny garančních prohlídek – uveďte intervaly.

Hodinová sazba servisu – uveďte (Kč bez DPH).

Délka záruky - vozidlo:

Uveďte jednotlivé záruky – vozidlo, hnací agregáty, záruka proti korozi.

Délka záruky - nástavba:

Uveďte jednotlivé záruky pro nástavbu.