Příloha č. 7 – Tabulka pro technické a cenové údaje:

KOMBINOVANÉ KANALIZAČNÍ VOZIDLO S RECYKLACÍ

| Dodavatel |  |
| --- | --- |
| Požadovaná technická data: | uveďte technická data nabízeného zařízení, pokud nelze, uveďte ANO/NE |
| VOZIDLO – uveďte značku |  |
| Motor: |  |
| motor vznětový |  |
| zdvihový objem min. 12 000 ccm |  |
| výkon od 350 kW |  |
| emisní norma EURO 6 |  |
| motorová brzda |  |
| alternátor min. 150 A |  |
| přídavný kryt motoru |  |
| vyhřívání palivového filtru |  |
| předřadný palivový filtr s odlučovačem vody |  |
| odemčený modul pro vnější výměnu dat (FMS sběrnice) |  |
| Provozní údaje: |  |
| pohon 8x6 |  |
| maximální stavební výška kompletního vozidla 3,8 m |  |
| délka kompletního vozidla max. 10 m |  |
| celková hmotnost dle národního schválení 32 t |  |
| objem palivové nádrže – vpravo od 400 l |  |
| objem nádrže AD Blue – vpravo od 40 l |  |
| palivová nádrž a nádrž na AdBlue - s uzamykatelným uzávěrem |  |
| síto pro plnící hrdlo palivové nádrže |  |
| Převodovka: |  |
| manuální 16 stupňová |  |
| přídavná nebo pomocná převodovka vhodná pro činnost nástavby vozidla |  |
| modul a příprava pro montáž nástavby |  |
| Kabina: |  |
| denní, krátká, zadní část plná |  |
| ochranná mřížka chladiče v přední masce |  |
| míst k sezení – 2 |  |
| sluneční clona nad předním oknem |  |
| čelní okno a okna dveří tónované |  |
| ovládání okna dveří elektrické pro řidiče a spolujezdce |  |
| plná zadní stěna kabiny |  |
| skleněný střešní poklop, manuálně ovládaný |  |
| odkládací přihrádka nad čelním oknem |  |
| nástupní madla pro řidiče a spolujezdce |  |
| plastová podlahová krytina |  |
| vnitřní potahy dveří omyvatelné |  |
| gumové koberce na podlahy |  |
| vyústění vysokotlakého vzduchu v kabině, vzduchová pistole |  |
| digitální klimatizace s automatickou regulací |  |
| cyklónový filtr |  |
| nezávislé naftové topení |  |
| zamykání dveří, dálkové centrální zamykání se 4 ks klíčů |  |
| příprava na montáž jednotky – mýto |  |
| Zrcátka: |  |
| elektricky nastavitelná zpětná zrcátka s vyhříváním - chráněna přídavnou mřížkou |  |
| širokoúhlé zrcátko vyhřívané, elektricky nastavitelné |  |
| zrcátko na obrubník vpravo |  |
| blízkopohledové zrcátko, přední |  |
| Volant – multifunkční |  |
| výškově a sklonově stavitelný multifunkční volant |  |
| zámek volantu s imobilizérem |  |
| tempomat |  |
| sedadlo řidiče a spolujezdce vzduchově odpružené |  |
| sedadlo - látkové potahy sedadel standardní kvality |  |
| sedadlo - vyměnitelné ochranné potahy obou sedadel |  |
| úložný box mezi sedadly, uzamykatelný |  |
| loketní opěrka u řidiče |  |
| Světla + osvětlení |  |
| hlavní světlomety LED |  |
| světlomety LED - přední, zadní, odbočovací |  |
| přídavné mlhové světlomety v předním nárazníku |  |
| světla pro denní svícení LED se zapojením zadních světel LED |  |
| boční poziční osvětlení |  |
| ochranná mřížka předních světlometů odnímatelná |  |
| ochranná mřížka přídavných světlometů, odnímatelná |  |
| ochranná mřížka zadních světlometů, odnímatelná |  |
| pracovní světlomet umístěný vzadu spínaný z kabiny vozidla (zadní přídavný couvací světlomet) – LED – 2 ks |  |
| osvětlení nástupu pro řidiče a spolujezdce |  |
| Elektronická výbava |  |
| palubní počítač |  |
| autorádio s DAB, HF Bluetooth, integrace Smartphone, USB vstup |  |
| digitální tachograf Smart, včetně kalibrace |  |
| zásuvky v kabině 12V - 2ks a 24V - 2ks - (česká verze) |  |
| Podvozek: |  |
| rozložení náprav: 1+3 |  |
| pneu rozměr - přední nápravy a poslední zadní nápravy: cca 385/65 R22,5 |  |
| pneu rozměr - zadních náprav první a druhé: cca 315/80 R22,5 |  |
| nápravy vzduchově odpružené - všechny |  |
| náprava řiditelná – přední |  |
| náprava poslední zadní - řiditelná, nezvedací |  |
| bubnové brzdy na přední a zadní nápravě |  |
| dvouokruhový systém řízení |  |
| stabilizátor na přední a zadní nápravě |  |
| uzávěrka diferenciálu na zadní nápravě a uzávěrka mezinápravového diferenciálu |  |
| plné plastové blatníky na zadních nápravách |  |
| zadní blatníky včetně gumových zástěrek |  |
| elektronické vzduchové pérování s funkcí změny světlé výšky: -/+ 900 mm |  |
| vysoušeč vzduchu vyhřívaný |  |
| přední plastový nárazník – tmavý |  |
| zadní nárazník, ocelový |  |
| ochrana proti podjetí |  |
| vyprošťovací, odtahovací přípoj (vpředu, vzadu) |  |
| výfuková roura vzhůru vytažená - vpravo nahoře |  |
| BOZP: |  |
| stabilizační systém ESP včetně podsystémů |  |
| kontrola pro bezpečnostní pás na straně řidiče |  |
| systém sledování zatížení náprav, orientační - včetně čidel |  |
| výstražná světelná a akustická signalizace na konci rámu při zařazení zpátečky |  |
| zadní couvací kamera s mechanickým krytím |  |
| vozidlo vybavit výstražným zařízením oranžové barvy umístěná na střeše kabiny – LED – 2 ks |  |
| vozidlo vybavit výstražným zařízením oranžové barvy umístěná v přední masce (2 ks) a v zadním nárazníku (2 ks) s LED zábleskovými světly |  |
| reflexní páska na kabině |  |
| Barva: |  |
| kabina barvy modré uvést č. barvy nebo doložit vzorek |  |
| podvozek černá |  |
| nástavba barvy modré uvést č. barvy nebo doložit vzorek |  |
| Příslušenství k podvozku: |  |
| náhradní kolo (rezerva), bez úchytů pro upevnění na vozidlo |  |
| zvedák min. 32 tun |  |
| povinná výbava |  |
| zakládací klíny – 2 ks |  |
| hasící přístroj s uchycením umístěným v kabině |  |
| reflexní sklopná tabulka "A" - umístění mimo plochu pod oknem, které je určeno k polepu |  |
| návod k obsluze v českém jazyce |  |
| NÁSTAVBA – uveďte typ |  |
| Vodní nádrž: |  |
| válcový nerezový kotel v tlakovém provedení s kruhovými výztuhami |  |
| objem nádrže – 10 000 l |  |
| možnost variantního dělení nádrže na kalovou a vodní komoru s pneumatickou aretací dělící stěny |  |
| hydraulicky ovladatelné zadní víko otevírající se v celém průřezu tanku se sacím a vypouštěcím šoupátkem DN 125 mm |  |
| řešení přizpůsobené pro umožnění kontroly obou komor cisterny |  |
| možnost plnění nádrže vodou z hydrantu přes koncovku „C“ z obou stran vozidla |  |
| indikace plnění jednotlivých prostorů nádrže stavoznaky |  |
| Vakuové zařízení: |  |
| vývěva (vodokružná pumpa) o přepravním výkonu 3 000 m3/ hod. při 60% vakuu a 50°C – doložit technický list |  |
| optimální sací výkon pro průměr savice DN 125 |  |
| odhlučnění, chlazení – popsat |  |
| nutné uvést příkon vakuového čerpadla, délku a průměr sacího potrubí mezi čerpadlem a kalovou komorou |  |
| počítadlo provozních hodin |  |
| Výložník: |  |
| paralelní vedení sací a tlakové hadice |  |
| hydraulické ovládání |  |
| savice DN 125 mm |  |
| otočné rameno v rozsahu min. 180° |  |
| stranový dosah od osy vozidla min. 4 m |  |
| pozvedání savice ramenem s možností aretace pracovní výšky (práce pod trolejovým vedením), s možností úplného uzamčení vypínačem na klíč |  |
| Vysokotlaké zařízení: |  |
| vysokotlaké čerpadlo se třemi písty (plunžrové) |  |
| provedení se zvýšenou odolností proti abrazi (nečistoty v recyklované vodě) |  |
| požadovaný výkon 315 l/min. s plynulou regulací |  |
| pracovní přetlak 170 barů s plynulou regulací |  |
| ochrana čerpadla proti přetlaku |  |
| ochrana proti chodu „na sucho“ |  |
| možnost vyprázdnění tlakového čerpadla a hadic v zimním období |  |
| počítadlo provozních hodin |  |
| Hadicový buben hlavní: |  |
| pro možnou zásobu 160 m, hadice DN 32mm |  |
| hydraulický pohon s plynule nastavitelnou rychlostí pohybu navíjení a odvíjení |  |
| otáčení s výložníkem o 180° |  |
| měření délky odvinuté hadice |  |
| automatické řádkování hadice |  |
| Hadicový buben pomocný: |  |
| osazení v zadní části nástavby |  |
| pevně kotvený s ručním odvíjením |  |
| pro kapacitu 60 m vysokotlaké hadice DN 13 mm |  |
| Zařízení na regeneraci vody: |  |
| automatický provoz |  |
| výkon odpovídající kontinuálnímu chodu tlakového čerpadla |  |
| uvést max. velikost pevných částic v čerpaném médiu, citlivost na tuky, jíly atd. |  |
| popsat systém a způsob čištění zařízení recyklace |  |
| ochrana proti tukům (ocelová zástěna) |  |
| Ovládání nástavby a obslužný panel: |  |
| panel namontován v zadní části vozidla |  |
| ovládání nástavby pomocí systému CAN - BUS |  |
| ovládání tlakového čerpadla zapnuto – vypnuto |  |
| start – stop vozidla z obslužného panelu a dálkového ovládání |  |
| plynulá regulace tlaku vody |  |
| ovládání vývěvy zapnuto – vypnuto |  |
| ovládání ventilu sání tlak – výtlak |  |
| ovládání víka cisterny otevřeno – zavřeno |  |
| ovládání navijáku hadic |  |
| vakuový manometr, počítadlo motohodin |  |
| tlakový manometr, počítadlo motohodin |  |
| dálkové ovládání s displejem (zobrazení tlaků, otáček, délky odvinuté hadice) |  |
| Příslušenství: |  |
| 140 m tlakové hadice DN 32 mm – 1 ks |  |
| 40 m tlakové hadice DN 13 mm – 1 ks |  |
| 20 m sací vypouštěcí hadice DN 125 mm, včetně koncovek a sacího kusu s přisáváním vzduchu na konci hadice – 1 ks |  |
| sací nástavec včetně rychlospojky a hradítka |  |
| ochranné rolny pro hadice: 1x vrchní, 1x spodní |  |
| tryska čistící universální 32 mm – 2 ks |  |
| tryska prorážecí 32 mm – 1 ks |  |
| tryska těžká 32mm – bomba – 1 ks |  |
| tryska těžká 32mm – buldozer – 1 ks |  |
| tryska těžká 32mm – buldog – 1 ks |  |
| tryska Skipjack 32 mm - osm čistících trysek – 1 ks |  |
| všechny uvedené trysky s vložkami pro použití recyklované vody |  |
| otočný kloub 32mm - před trysku |  |
| chránička „tygří ocas“ – 1 ks |  |
| vysokotlaká pistole na malou hadici |  |
| Další vybavení: |  |
| uzamykatelné skříňky na nářadí |  |
| schránka na trysky včetně držáků trysek |  |
| uzamykatelná skříňka na pracovní obleky (vyhřívaná) |  |
| výsypka pod zadním víkem s uzavíratelným čelem |  |
| nádoba na vytěžené předměty |  |
| uzavíratelné skříňky na přepravu savic na obou stranách vozidla (vana) |  |
| boční zakrytování vývěvy a vysokotlakého čerpadla |  |
| hliníkový žebřík pro výstup na nástavbu |  |
| naviják pro uchycení rolen v šachtě |  |
| držák dopravních kuželů a ohrádek |  |
| centrální mazání nástavby ze zásobníku pomocí čerpadla |  |
| pracovní (LED) reflektor na výložníku pro osvětlení šachty |  |
| zásuvka na přenosné pracovní světlo |  |
| 1 ks výstražného stroboskopického majáčku na nástavbě nebo na výložníku |  |
| pracovní světlo s kabelem v provedení (LED) – 1 ks |  |
| 30 l nádrž na čistou vodu s kohoutkem (na mytí rukou) |  |
| zadní blatníky včetně zástěrek (gumových) |  |
| vhodná kapotáž dle situování jednotlivých prvků nástavby |  |
| reklamní tabule po obou stranách vozidla o ploše 2 x 0,5m |  |
| návod k použití a katalog ND v českém jazyce |  |
| vyvedení vzduchové přípojky v zadní části vozu na rychlospojku |  |
| vysokotlakou vzduchovou hadici s pistolí s manometrem a koncovkou na ventilek |  |
| LED osvětlení po stranách vozidla na osvětlení pracovního prostoru kolem vozidla – ovládání z ovládacího panelu – 4 ks |  |
| odvětrání vývěvy komínkem kolmo vzhůru |  |
| pracovní rameno osadit elektrickým lanovým navijákem s min. délkou 8 metrů ocelového lana s nosností max. 400kg - pro zvedání poklopů a mříží |  |
| Ostatní |  |
| kompletní vozidlo s nástavbou musí plnit požadavky zákona č. 56/2001 Sb. |  |
| dostavba musí být schváleného typu nebo jednotlivě schválená |  |
| dokumenty k vozidlu a přestavbě dle platné legislativy pro provoz na pozemních komunikacích - vypsat veškeré dokumenty |  |
| dovybavení vozidla označením a osvětlením dle platné legislativy |  |
| vybavit výstražným zařízením oranžové barvy zapsaným v TP |  |
| technický nákres s rozložením na nápravy včetně nástavby - s nákladem |  |
| kontrolní dny nástavby v nenalakovaném stavu |  |
| Zaškolení obsluhy: |  |
| zaškolení obsluhy, včetně provozního odzkoušení bude provedeno v rámci předání a převzetí zakázky – vozidlo, nástavba |  |
| Délka záruky: |  |
| uveďte jednotlivé záruky – vozidlo, hnací agregáty, záruka proti korozi |  |
| uveďte jednotlivé záruky pro nástavbu |  |
| Nejbližší servisní středisko (servis je požadován v ČR) – uveďte název a adresu: |  |
| vozidlo |  |
| nástavba |  |
| Termíny garančních prohlídek – uveďte intervaly: |  |
| vozidlo |  |
| nástavba |  |
| Hodinová sazba servisu (Kč bez DPH): |  |
| vozidlo |  |
| nástavba |  |
| Cena vozidla (Kč bez DPH) |  |
| Cena nástavby (Kč bez DPH) |  |
| Celková cena (vozidlo + nástavba) vč. dodání do místa určení a zaškolení obsluhy (Kč bez DPH) |  |
| Celková cena (vozidlo + nástavba) vč. dodání do místa určení a zaškolení obsluhy (Kč vč. DPH) |  |
| Dodací lhůta |  |